42JBK30K

小背隙行星齿轮减速器 Small back lash Planetary Gearbox

Φ42小背隙行星减速器,允许转矩范围:3N.m

42mm Small back lash Planetary Gearbox,

Permissible Load Range: 3N.m

| 输出轴轴承形式 Bearing at output | 滚动轴承Ball bearings |
| --- | --- |
| 最大允许径向负载（离轴前端10mm处） Max. Radial load（10mm from the shaft end） | ≤50N |
| 最大允许轴向负载Max. shaft axial load | ≤15N |
| 径向间隙（测量点尽量接近法兰 Radial play of shaft （near to flange） | ≤0.08mm |
| 轴向间隙 Axial play of shaft | ≤0.4 mm |
| 背隙（无负载时）Backlash at no-load | ≤0.5° |
| 输出轴最大承受压入力 Shaft press fit force, max | ≤100N |

• 减速比参数 Gear Ratio Parameter

| 减速比Gear Ratio |  | L尺寸（mm） Dimension |
| --- | --- | --- |
| 二级 Stage2 | 3.6 ~ 10 | 28.5 |
| 三级Stage3 | 18 ~ 20 |  |
| 四级Stage4 | 24 ~ 45 |  |

• 外形尺寸 Dimensions

| 参数 Parameter |  | 二级 Stage2 | 三级Stage3 |  | 四级Stage4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传动效率 | Transmission efficiency | 81% | 73% |  | 66% |
| 额定允许扭矩 | Rated tolerance torque | 0.5N.m | 1.5N.m |  | 3N.m |
| 瞬间允许扭矩 | Max momentary tolerance torque | 2倍额定扭矩 |  | Two times of the rated torque |  |
| 工作温度 | Operating temperature | -10℃~ +80℃ |  |  |  |
| 使用相对湿度 | Operating ambient humidity | 20%~85%RH |  |  |  |
| 推荐输入转速 | Recommend input speed | ≤3000rpm |  |  |  |
| 输入与输出转向 | Input and output direction | 同向 Same direction | 反向 Reverse direction |  | 同向 Same direction |

•电机配合方案 Motor matching scheme

| 模数 Module | 齿数 No.of teeth | 二级 Stage2 | 三级 Stages | 四级 Stage4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4（直齿） | 10 | 3.6 | 18 | 24 |
|  |  | 7.2 |  |  |
|  |  | 9 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |
| 0.4（斜齿） | 9 |  |  | 50 |

—D5—