小背隙行星齿轮减速器 Small back lash Planetary Gearbox

42JXK150K

Φ42小背隙行星减速器,允许转矩范围:2N.m-15N.rn

42mm Small back lash Planetary Gearbox,

Permissible Load Range: 2N.m-15N.m

| 内齿圈材料 Housing material | 金属Metal |
| --- | --- |
| 输出轴轴承形式 Bearing at output | 滚动轴承Ball bearings |
| 最大允许径向负载（离法兰12mm处） Max. Radial load（12mm from flange） | ≤80N |
| 最大允许轴向负载Max. shaft axial load | ≤30N |
| 径向间隙（测量点尽量接近法兰 Radial play of shaft （near to flange） | ≤0.06mm |
| 轴向间隙 Axial play of shaft | ≤0.3 mm |
| 背隙（无负载时）Backlash at no-load | ≤0.5° |
| 输出轴最大承受压入力 Shaft press fit force, max | ≤150N |

•外形尺寸

•减速比参数 Gear Ratio Parameter

| 减速比Gear Ratio |  |  | LR寸(mm) Dimension |
| --- | --- | --- | --- |
| —级 Stage1 | 3.5~ | 6.0 | 37 |
| 二级 Stage2 | 14 ~ | 30 | 43.7 |
| 三级Stage3 | 49 ~ | 144 | 50.5 |
| 四级Stage4 | 172 ~ | 504 | 57 |

Dimensions

| 参数 Parameter |  | —级 Stage1 | 二级 Stage2 | 三级Stage3 | 四级Stage4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传动效率 | Transmission efficiency | 90% | 81% | 73% | 66% |
| 额定允许扭矩 | Rated tolerance torque | 2N.m | 4N.m | 8N.m | 15N.m |
| 瞬间允许扭矩 | Max momentary tolerance torque | 3倍额定扭矩 Three times of the rated torque |  |  |  |
| 工作温度 | Operating temperature | -10℃~ +80℃ |  |  |  |
| 使用相对湿度 | Operating ambient humidity | 20% ~ 85%RH |  |  |  |
| 推荐输入转速 | Recommend input speed | ≤4000rpm |  |  |  |
| 输入与输出转向 | Input and output direction | 同向 Same direction |  |  |  |

•电机配合方案 Motor matching scheme

|  | 模数 Module | 齿数 No.of teeth | —级 Stage1 | 二级 Stage2 | 三级 Stages | 四级 Stage4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.6 | 24 | 3.5 | 14 | 49 | 172 |
|  |  |  |  | 21 | 84 | 294 |
|  |  |  |  |  | 126 | 504 |
|  |  | 18 | 4.33 | 17 | 61 | 212 |
|  |  |  |  |  | 104 | 364 |
|  |  |  |  |  |  | 416 |
|  |  | 15 | 5.0 | 30 |  |  |
|  |  | 12 | 6.0 | 24 | 144 |  |

—D4—