52JXM200K

行星齿轮减速器Planetary Gearbox

Φ52行星减速器，允许转矩范围:2N.m〜20N.m

52mm Planetary Gearbox, Permissible Load Range: 2N.m〜20N.m

| 内齿圈材料 Housing material | 金属Metal |
| --- | --- |
| 输出轴轴承形式 Bearing at output | 滚动轴承Ball bearings |
| 最大允许径向负载（离法兰12mm处） Max. Radial load（12mm from flange） | ≤200N |
| 最大允许轴向负载Max. shaft axial load | ≤100N |
| 径向间隙（测量点尽量接近法当 Radial play of shaft （near to flange） | ≤0.04mm |
| 轴向间隙 Axial play of shaft | ≤0.3 mm |
| 背隙（无负栽时）Backlash at no-load | ≤1° |
| 输出轴最大承受压入力 Shaft press fit force, max | ≤300N |

4-M5J7 EQS

•减速比参数 Gear Ratio Parameter

| 参数 Parameter |  | —级 Stage1 | 二级 Stage2 | 三级Stage3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传动效率 | Transmission efficiency | 90% | 81% | 73% |
| 额定允许扭矩 | Rated tolerance torque | 4N.m | 12N.m | 20N.m |
| 瞬间允许扭矩 | Max momentary tolerance torque | 3倍额定扭矩 Three times of the rated torque |  |  |
| 工作温度 | Operating temperature | -10℃~ +80℃ |  |  |
| 使用相对湿度 | Operating ambient humidity | 20% ~ 85%RH |  |  |
| 推荐输入转速 | Recommend input speed | ≤4000rpm |  |  |
| 输入与输出转向 | Input and output direction | 同向 Same direction |  |  |

| 减速比Gear Ratio |  | L尺寸(mm) Dimension |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轴齿、起步结构 | 组合起步结构 |
| —级 Stage1 | 4.5 ~ 8 | 56 | 65 |
| 二级 Stage2 | 20 ~ 64 | 71 | 80 |
| 三级 Stage3 | 91 ~ 512 | 87 | 96 |

•外形尺寸Dimensions

•电机配合方案 Motor matching scheme

|  |  |  |  |  | 模数 Module | 齿数 No.of teeth | —级 Stage1 | 二级 Stage2 | 三级 Stages |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0.7 | 18 | 4.5 | 20 | 91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 122 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 127 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |
|  |  |  |  |  |  | 15 | 5.2 | 27 | 141 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 169 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 203 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |
|  |  |  |  |  |  | 12 | 6.25 | 39 | 244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 312 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 8 | 64 | 512 |

—A5—