方形齿轮减速器Spur Gearbox

60JB50K

60mm方形齿轮减速器,允许转矩范围:5N.m

| 输出轴轴承形式 Bearing at output | 滚动轴承Ball bearings |
| --- | --- |
| 最大允许径向负载(离轴前端10mm处) Max. Radial load(10mm from the shaft end) | ≤80N |
| 最大允许轴向负载Max. shaft axial load | ≤30N |
| 径向间隙（测量点尽量接近法兰） Radial play of shaft （near to flange） | ≤0.08mm |
| 轴向间隙 Axial play of shaft | ≤ 0.4mm |
| 背隙（无负载时）Backlash at no-load | ≤ 2° |
| 输出轴最大承受压入力 Shaft press fit force, max | ≤150N |

60mm Spur Gearbox, Permissible Load Range: 5N.m

•外形尺寸Dimensions

•减速比参数 Gear Ratio Parameter

| 减速比Gear Ratio |  | L尺寸(mm) Dimension |
| --- | --- | --- |
| 二级 Stage2 | 3.6 ~ 18 | 32 |
| 三级Stage3 | 20 ~ 50 | 40 |
| 四级Stage4 | 60 ~ 200 |  |

| 参数 Parameter |  | 二级 Stage2 | 三级Stage3 | 四级Stage4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传动效率 | Transmission efficiency | 81% | 73% | 66% |
| 额定允许扭矩 | Rated tolerance torque | 1N.m | 2N.m | 5N.m |
| 输入与输出转向 | Input and output direction | 同向 Same direction | 反向 Reverse direction | 同向 Same direction |
| 瞬间允许扭矩 | Max momentary tolerance torque | 2倍额定扭矩 Two times of the rated torque |  |  |
| 工作温度 | Operating temperature | -10℃~ +80℃ |  |  |
| 使用相对湿度 | Operating ambient humidity | 20% ~ 85%RH |  |  |
| 推荐输入转速 | Recommend input speed | ≤3000rpm |  |  |

•电机配合方案 Motor matching scheme

|  |  |  |  | 模数 Module | 齿数 No.of teeth | 二级 Stage2 | 三级 Stages | 四级 Stage4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.5 | 8 | 3.6 | 20 | 60 |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 25 | 75 |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 30 | 90 |
|  |  |  |  |  |  | 7.5 | 36 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 8.4 | 40 | 120 |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 44 | 150 |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 47 | 180 |
|  |  |  |  |  |  | 12.5 | 50 | 200 |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |

—C2—