行星齿轮减速器Planetary Gearbox

72JX850K

Φ72行星减速器,允许转矩范围：15N.m〜85N.m

72mm Planetary Gearbox, Permissible Load Range: 15N.m〜85N.m

| 内齿圈材料 Housing material | 金属Metal |
| --- | --- |
| 输出轴轴承形式 Bearing at output | 滚动轴承Ball bearings |
| 最大允许径向负载（离法兰20mm处） Max. Radial load（20mm from flange） | ≤320N |
| 最大允许轴向负教Max. shaft axial load | ≤160N |
| 径向间隙（测量点尽量接近法兰） Radial play of shaft （near to flange） | ≤0.08mm |
| 轴向间隙 Axial play of shaft | ≤0.4mm |
| 背隙（无负载时）Backlash at no-load | ≤1.5° |
| 输出轴最大承受压入力 Shaft press fit force, max | ≤400N |

•外形尺寸Dimensions

•减速比参数 Gear Ratio Parameter

4-M5510 EQS

| 减速比Gear Ratio |  | L尺寸(mm) Dimension |
| --- | --- | --- |
| —级 Stage1 | 3.7 ~ 6.75 | 56 |
| 二级 Stage2 | 14 ~46 | 75.5 |
| 三级 Stage3 | 51 ~ 308 | 95.5 |

| 参数 Parameter |  | —级 Stagel | 二级 Stage2 | 三级Stage3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传动效率 | Transmission efficiency | 90% | 81% | 73% |
| 额定允许扭矩 | Rated tolerance torque | 15N.m | 45N.m | 85N.m |
| 瞬间允许扭矩 | Max momentary tolerance torque | 3倍额定扭矩 Three times of the rated torque |  |  |
| 工作温度 | Operating temperature | -10℃~ +80℃ |  |  |
| 使用相对湿度 | Operating ambient humidity | 20% 〜85%RH |  |  |
| 推荐输入转速 | Recommend input speed | ≤4000rpm |  |  |
| 输入与输出转向 | Input and output direction | 同向 Same direction |  |  |

•电机配合方案 Motor matching scheme

|  | 模数 Module | 齿数 No.of teeth | —级 Stagel | 二级 Stage2 | 三级 Stages |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | 17 | 3.7 | 14 | 51 |
|  |  | 14 | 4.28 | 16 | 59 |
|  |  |  |  | 18 | 68 |
|  |  |  |  |  | 79 |
|  |  | 11 | 5.18 | 19 | 71 |
|  |  |  |  | 22 | 82 |
|  |  |  |  | 27 | 95 |
|  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  | 115 |
|  |  |  |  |  | 139 |
|  |  | 8 | 6.75 | 25 | 107 |
|  |  |  |  | 29 | 124 |
|  |  |  |  | 35 | 130 |
|  |  |  |  | 46 | 150 |
|  |  |  |  |  | 169 |
|  |  |  |  |  | 181 |
|  |  |  |  |  | 195 |
|  |  |  |  |  | 236 |
|  |  |  |  |  | 308 |

—A7—