90CJB400K

方形齿轮减速器Spur Gearbox

90mm方形齿轮减速器,允许转矩范围:40N.m

90mm Spur Gearbox, Permissible Load Range: 40N.m

| 输出轴轴承形式 Bearing at output | 滚动轴承Ball bearings |
| --- | --- |
| 最大允许径向负载(离轴前端10mm处) Max. Radial load(10mm from the shaft end) | ≤1500N |
| 最大允许轴向负载Max. shaft axial load | ≤600N |
| 径向间隙（测量点尽量接近法兰） Radial play of shaft （near to flange） | ≤O.08mm |
| 轴向间隙 Axial play of shaft | ≤ 0.4mm |
| 背隙（无负载时）Backlash at no-load | ≤1.5° |
| 输出轴最大承受压入力 Shaft press fit force, max | ≤2000N |

14~27

•外形尺寸Dimensions

| 参数 Parameter |  | 三级Stage3 |
| --- | --- | --- |
| 传动效率 | Transmission efficiency | 73% |
| 额定允许扭矩 | Rated tolerance torque | 40N.m |
| 输入与输出转向 | Input and output direction | 反向 Reverse direction |
| 瞬间允许扭矩 | Max momentary tolerance torque | 2倍额定扭矩 Two times of the rated torque |
| 工作温度 | Operating temperature | -10℃ ~ +80℃ |
| 使用相对湿度 | Operating ambient humidity | 20% 〜85%RH |
| 推荐输入转速 | Recommend input speed | ≤3000rpm |

• 电机配合方案 Motor matching scheme

|  | 模数 Module | 齿数 No.of teeth | 三级 Stage3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 30 |
|  |  |  | 10 | 50 |
|  |  |  | 15 | 100 |
|  |  |  | 20 | 200 |

—C8—