90JB200K

方形齿轮减速器Spur Gearbox

90mm方形齿轮减速器,允许转矩范围:20N.m

•减速比参数 Gear Ratio Parameter

•外形尺寸Dimensions

| 输出轴轴承形式 Bearing at output | 滚动轴承Ball bearings |
| --- | --- |
| 最大允许径向负载(离轴前端10mm处) Max. Radial load(10mm from the shaft end) | ≤300N |
| 最大允许轴向负载Max. shaft axial load | ≤100N |
| 径向间隙（测量点尽量接近法兰） Radial play of shaft （near to flange） | ≤0.08mm |
| 轴向间隙 Axial play of shaft | ≤ 0.4mm |
| 背隙（无负载时）Backlash at no-load | ≤ 3° |
| 输出轴最大承受压入力 Shaft press fit force, max | ≤300N |

90mm Spur Gearbox, Permissible Load Range: 20N.m

| 参数 Parameter |  | 二级 Stage2 | 三级Stage3 | 四级Stage4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传动效率 | Transmission efficiency | 81% | 73% | 66% |
| 额定允许扭矩 | Rated tolerance torque | 5N.m | 10N.m | 20N.m |
| 输入与输出转向 | Input and output direction | 同向 Same direction | 反向 Reverse direction | 同向 Same direction |
| 瞬间允许扭矩 | Max momentary tolerance torque | 2倍额定扭矩 Two times of the rated torque |  |  |
| 工作温度 | Operating temperature | -10℃ ~ +80℃ |  |  |
| 使用相对湿度 | Operating ambient humidity | 20% ~85%RH |  |  |

| 推荐输入转速 | Recommend input speed | ≤3000rpm |
| --- | --- | --- |

• 电机配合方案 Motor matching scheme

| 减速比Gear Ratio |  | LR寸(mm) Dimension |
| --- | --- | --- |
| 二级 Stage2 | 3.6 ~18 | 42 |
| 三级Stage3 | 20 ~50 | 60 |
| 四级Staged | 60 ~200 |  |

| 二级 Stage2; 三级 Stages; 四级 Stage4. 3.6. 5. 6. 7.5. 9. 10. 12.5. 15. 18; 40. 20; 50. 25; 60. 30; 75. 36; 90. 100. 120. 150. 180. | 模数 Stage2 | 齿数 |
| --- | --- | --- |
|  | 0.8 | 10 |
|  | 0.6 | 10 |

—C5—