永磁直流行星齿轮电机（内齿圈材质:金属）

Φ36 行星减速器，允许转矩范围：0.3N.m~3.0N.m

36mm OD Planetary Gearbox,

Permissible Load Range:0.3N.m~3.0N.m

36JX30K/38ZY63

PM DC Planetary Gear Motor (Ring Gear Material: Metal )

- 外形和安装尺寸Dimensions

- 电动机主要技术参数Motor Technical Data

| 电机型号 TYPE | 额定电压 Rated Voltage VDC | 空载转速 No-load Speed r/min | 空载电流 No-load current mA | 额定转速 Rated Speed r/min | 额定转矩 Rated torque mN.m | 输出功率 Output power W | 额定电流 Rated Current mA | 堵转力矩 Stall Torque mN.m | 堵转电流 Stall current A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38ZY63-2430 | 24 | 3000 | 160 | 2500 | 15 | 3.8 | 0.35 | 65 | 1.0 |
| 38ZY63-2440 | 24 | 4000 | 220 | 3200 | 20 | 6.5 | 0.60 | 90 | 2.0 |

- 齿轮减速电机主要技术参数Gear Motor Technical Data

配置38ZY63-2430直流电机(38ZY63-2430 DC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.7 | 5.1 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 减速器长度(L) Length(L) mm | 31.0 | 31.0 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |
| 空载转速 No-load speed r/min | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 670 | 480 | 175 | 130 | 92 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 9.5 | 7 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.050 | 0.070 | 0.17 | 0.23 | 0.33 | 0.56 | 0.78 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 3 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |

配置38ZY63-2440直流电机(38ZY63-2440 DC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.7 | 5.1 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 减速器长度(L) Length(L) mm | 31.0 | 31.0 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |
| 空载转速 No-load speed r/min | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 | 11 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 860 | 617 | 228 | 168 | 118 | 62 | 45 | 32 | 23 | 17 | 13 | 10 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.067 | 0.093 | 0.23 | 0.31 | 0.44 | 0.74 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |

- 电动机特性图 Motor Characteristic Figure

技术参数如有变动，恕不另行通知

A-14