永磁直流行星齿轮电机（内齿圈材质:金属和粉末金属）

Φ36 行星减速器，允许转矩范围：0.3N.m~3.0N.m

36mm OD Planetary Gearbox,

Permissible Load Range:0.3N.m~3.0N.m

36JXE30K/36ZY57

PM DC Planetary Gear Motor (Ring Gear Material: Metal and Powder Metal)

可在两种材料的内齿圈中进行选择：粉末金属(型号36JXF30K),金属(型号36JXE30K)

Ring gear can be selected within the two materials: Powder metal (Type:36JXF30K), Metal (Type:36JXE30K)

- 外形和安装尺寸Dimensions

- 电动机主要技术参数Motor Technical Data

| 电机型号 TYPE | 额定电压 Rated voltage VDC | 空载转速 No-load Speed r/min | 空载电流 No-load current mA | 额定转速 Rated Speed r/min | 额定转矩 Rated torque mN.m | 输出功率 Output Power W | 额定电流 Rated current A | 堵转力矩 Stall torque mN.m | 堵转电流 Stall Current A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36ZY57-2433 | 24 | 3300 | 90 | 2700 | 24.5 | 6 | 0.50 | 130 | 1.9 |
| 36ZY57-2442 | 24 | 4200 | 120 | 3600 | 19 | 7 | 0.52 | 125 | 2.8 |

可以制造12VDC的产品，转速、转矩指标与24VDC基本一致。12V DC Optional, speed and torque is the same as 24V DC’s

- 齿轮减速电机主要技术参数Gear Motor Technical Data

配置36ZY57-2433直流电机(36ZY57-2433 DC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 181 | 219 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 减速器长度(L) Length(L) mm | 26.5 | 26.5 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 47.4 | 47.4 |
| 空载转速 No-load speed r/min | 892 | 635 | 236 | 174 | 122 | 65 | 46 | 33 | 24 | 18 | 15 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 730 | 519 | 193 | 142 | 100 | 53 | 38 | 27 | 19 | 15 | 12 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.081 | 0.11 | 0.28 | 0.38 | 0.54 | 0.91 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 |

配置36ZY57-2442直流电机(36ZY57-2442 DC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 181 | 219 | 254 | 306 | 354 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 减速器长度(L) Length(L) mm | 26.5 | 26.5 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
| 空载转速 No-load speed r/min | 1132 | 811 | 300 | 221 | 156 | 82 | 59 | 42 | 30 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 970 | 695 | 257 | 189 | 133 | 71 | 51 | 36 | 26 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.063 | 0.089 | 0.22 | 0.29 | 0.42 | 0.71 | 0.98 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3 | 3 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

- 电动机特性图 Motor Characteristic Figure

技术参数如有变动，恕不另行通知

A-18