永磁直流行星齿轮电机（内齿圈材质:金属）

56JX300K/63ZY125

Φ56 加强型减速器，允许转矩范围：2N.m~30N.m

56mm OD Reinforced Gearbox,

Permissible Load Range:2N.m~30N.m

PM DC Planetary Gear Motor (Ring Gear Material: Metal)

- 外形和安装尺寸Dimensions

- 电动机主要技术参数Motor Technical Data

| 电机型号 TYPE | 额定电压 Rated voltage VDC | 空载转速 No-load Speed r/min | 空载电流 No-load current A | 额定转速 Rated Speed r/min | 额定转矩 Rated torque mN.m | 输出功率 Output power W | 额定电流 Rated current A | 堵转力矩 Stall torque mN.m | 堵转电流 Stall current A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63ZY125-2430 | 24 | 3000 | 0.50 | 2500 | 265 | 65 | 4.6 | 950 | 15.2 |
| 63ZY125-2435 | 24 | 3500 | 0.80 | 2800 | 320 | 95 | 6.0 | 1100 | 19.3 |
| 63ZY125-2440 | 24 | 4000 | 1.20 | 3200 | 450 | 150 | 9.0 | 1200 | 22.6 |

- 齿轮减速电机主要技术参数Gear Motor Technical Data

配置63ZY125-2430直流电机(63ZY125-2430 DC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.6 | 4.25 | 7.5 | 13 | 15 | 18 | 27 | 32 | 47 | 55 | 65 | 76 | 115 | 135 | 168 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 减速器长度(L) Length(L) mm | 41 | 41 | 41 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 84 |
| 空载转速 No-load speed r/min | 833 | 706 | 400 | 230 | 200 | 167 | 111 | 94 | 64 | 54 | 46 | 39 | 26 | 22 | 18 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 694 | 588 | 333 | 192 | 167 | 139 | 92 | 78 | 53 | 45 | 38 | 33 | 21 | 18 | 15 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.85 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 5.7 | 6.8 | 9.0 | 10 | 12.5 | 14.7 | 22 | 26 | 30 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 |

配置63ZY125-2440直流电机(63ZY125-2440 DC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.6 | 4.25 | 7.5 | 13 | 15 | 18 | 27 | 32 | 47 | 55 | 65 | 76 | 115 | 135 | 168 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 减速器长度(L) Length(L) mm | 41 | 41 | 41 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 84 |
| 空载转速 No-load speed r/min | 1111 | 941 | 533 | 308 | 267 | 222 | 148 | 125 | 85 | 73 | 62 | 53 | 35 | 29 | 24 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 888 | 752 | 426 | 246 | 213 | 177 | 118 | 100 | 68 | 58 | 49 | 42 | 27 | 24 | 19 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 5.4 | 6.5 | 9.8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 最大瞬间负载 N.m Max. permissible load in a short time | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 |

- 电动机特性图 Motor Characteristic Figure

技术参数如有变动，恕不另行通知

A-31