永磁直流行星齿轮电机（内齿圈材质:金属）

28JN30K/28ZY47

Φ28 行星减速器，允许转矩范围：0.3N.m~3.0N.m

28mm OD Planetary Gearbox,

Permissible Load Range:0.3N.m~3.0N.m

PM DC Planetary Gear Motor (Ring Gear Material: Metal)

- 外形和安装尺寸Dimensions

- 电动机主要技术参数Motor Technical Data

| 电机型号 Type | 额定电压 Rated voltage VDC | 空载转速 No-load Speed r/min | 空载电流 No-load Current mA | 额定转速 Rated Speed r/min | 额定转矩 Rated Torque mN.m | 输出功率 Output Power W | 额定电流 Rated current mA | 堵转力矩 Stall Torque mN.m | 堵转电流 Stall Current A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28ZY47-1260 | 12 | 6000 | 130 | 5200 | 7.7 | 4.2 | 500 | 23 | 1.5 |
| 28ZY47-2460 | 24 | 6000 | 80 | 5140 | 9.2 | 5.0 | 300 | 28 | 0.9 |

- 齿轮减速电机主要技术参数Gear Motor Technical Data

配置28ZY47-1260直流电机(28ZY47-1260 DC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 35 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 495 | 596 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 减速器长度(L) Length(L) mm | 29.0 | 29.0 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 |
| 空载转速 No-load speed r/min | 1617 | 1158 | 429 | 316 | 222 | 171 | 118 | 85 | 60 | 43 | 32 | 23 | 16 | 12 | 10 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 1402 | 1004 | 371 | 274 | 193 | 149 | 102 | 73 | 52 | 37 | 28 | 20 | 14 | 11 | 8.7 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.026 | 0.036 | 0.087 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.40 | 0.56 | 0.78 | 0.95 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3.0 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |

配置28ZY47-2460直流电机(28ZY47-2460 DC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 35 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 495 | 596 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 减速器长度(L) Length(L) mm | 29.0 | 29.0 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 |
| 空载转速 No-load speed r/min | 1617 | 1158 | 429 | 316 | 222 | 171 | 118 | 85 | 60 | 43 | 32 | 23 | 16 | 12 | 10 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 1385 | 992 | 367 | 271 | 190 | 147 | 101 | 72 | 51 | 37 | 27 | 19 | 14 | 10 | 8.6 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.031 | 0.043 | 0.104 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.34 | 0.48 | 0.67 | 0.93 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |

- 电动机特性图 Motor Characteristic Figure

A-6

技术参数如有变动，恕不另行通知