无刷直流行星齿轮减速电机(内齿圈材质:金属)

42JXGT200K/42ZWNP59

Φ42行星减速器,允许转矩范围:2N.m~15N.m

42mm OD Planetary Gearbox,

Permissible Load Range:2N.m~15N.m

BLDC Planetary Gear Motor (Ring Gear Material: Metal)

无刷直流电动机，3相 10极，外置驱动器 3 phase 10 poles brushless DC motor, with external driver

- 外观和安装尺寸 Dimensions

- 无刷电动机主要技术参数Brushless Motor Technical Data

| 电机型号 TYPE | 极数 Number of poles | 相数 Number of phase | 额定电压 Rated voltage VDC | 空载转速 No-load speed r/min | 额定转速 Rated speed r/min | 额定转矩 Rated torque mN.m | 额定电流 Rated current A | 输出功率 Output power W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42ZWNP59-2440 | 10 | 3 | 24 | 4000 | 3000 | 68 | 1.2 | 21 |

- 无刷行星齿轮减速电机主要技术参数Brushless Gear Motor Technical Data

- 无刷行星齿轮减速电机主要技术参数Brushless Gear Motor Technical Data

配置42ZWNP59-2440无刷直流电机(42ZWNP59-2440 BLDC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 4.44 | 17 | 22 | 65 | 83 | 106 | 247 | 316 | 403 | 515 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 减速器长度(L) Length(L) mm | 37.5 | 48.0 | 48.0 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 |
| 空载速度 No-load speed r/min | 901 | 235 | 182 | 62 | 48 | 38 | 16 | 13 | 10 | 7.8 |
| 额定转速 Rated speedrAnin | 676 | 176 | 136 | 46 | 36 | 28 | 12 | 9 | 7 | 5.8 |
| 额定转矩 Rated torqueN.m | 0.27 | 0.94 | 1.2 | 3.2 | 4.1 | 5.3 | 11 | 14 | 18 | 20 |
| 最大瞬间允许负载N.m Max. permissible load in a short time | 6 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |

- 接线方式Wire Diagram

| U | V | W | Vcc | Ha | Hb | He | GND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰 | 棕 | 白 | 红 | 黄 | 蓝 | 绿 | 黑 |
| Grey | Brown | White | Red | Yellow | Blue | Green | Black |

(Green ) PWM 绿色(Green)

- FG 绿色(Green )