无刷直流行星齿轮减速电机(内齿圈材质:金属)

22JX10K/22ZWN45

Φ22行星减速器,允许转矩范围:0.05N.m~0.5N.m

22mm OD Planetary Gearbox,

Permissible Load Range: 0.05N.m~0.5N.m

BLDC Planetary Gear Motor (Ring Gear Material: Metal)

无刷直流电动机，3相 10极，外置驱动器 3 phase 10 poles brushless DC motor, with external driver

- 外观和安装尺寸 Dimensions

- 无刷电动机主要技术参数Brushless Motor Technical Data

| 电机型号 TYPE | 极数 Number of poles | 相数 Number of phase | 额定电压 Rated Voltage VDC | 空载转速 No-load Speed r/min | 额定转速 Rated Speed r/min | 额定转矩 Rated Torque mN.m | 额定功率 Rated Power W | 峰值转矩 Reak Torque mN.m | 峰值电流 Peak Current A | 电阻 Line to line resistance ohms | 电感 Line to line inductance mH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22ZWN45-2470 | 8 | 3 | 24 | 7000 | 4600 | 8.0 | 3.8 | 21 | 1.1 | 23 | 6.2 |

- 无刷行星齿轮减速电机主要技术参数Brushless Gear Motor Technical Data

- 无刷行星齿轮减速电机主要技术参数Brushless Gear Motor Technical Data

配置22ZWN45—2470无刷直流电机(22ZWN45-2470 BLDC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 减速器长度(L) Length(L) mm | 24.4 | 24.4 | 33 | 33 | 31 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 49.8 | 49.8 | 49.8 |
| 空载速度 No-load speed r/min | 1887 | 1351 | 500 | 368 | 259 | 137 | 99 | 70 | 50 | 37 | 27 | 19 |
| 额定转速 Rated speedrAnin | 1240 | 888 | 329 | 242 | 170 | 90 | 65 | 46 | 33 | 24 | 17 | 12 |
| 额定转矩 Rated torqueN.m | 0.027 | 0.037 | 0.091 | 0.12 | 0.17 | 0.30 | 0.41 | 0.58 | 0.80 | 1 | 1 | 1 |
| 最大瞬间允许负载N.m Max. permissible load in a short time | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |

- 接线方式Wire Diagram

| U | V | W | Vcc | Ha | Hb | He | GND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰 | 棕 | 白 | 红 | 黄 | 蓝 | 绿 | 黑 |
| Grey | Brown | White | Red | Yellow | Blue | Green | Black |

(Green ) PWM 绿色(Green)

- FG 绿色(Green )