无刷直流行星齿轮减速电机（内齿圈材质:金属）

Φ22 行星减速器,允许转矩范围:0.1N.m~1.0N.m

22JX10K/22ZWN70	22mm OD Planetary Gearbox,

Permissible Load Range: 0.1N.m~1.0N.m

BLDC Planetary Gear Motor （Ring Gear Material:Metal）

- 外观和安装尺寸 Dimensions

- 无刷电动机主要技术参数 Brushless Motor Technical Data

| 电机型号 TYPE | 极数Number of poles | 相数Number of phase | 额定电压Rated Voltage VDC | 空载转速No-load Speed r/min | 额定转速Rated Speed r/min | 额定转矩Rated Torque mN.m | 额定功率Rated Power W | 峰值转矩Reak Torque mN.m | 峰值电流Peak Current A | 电阻Line to line resistance ohms | 电感Line to line inductance mH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22ZWN70-2460 | 8 | 3 | 24 | 6000 | 3500 | 22 | 8 | 50 | 1.5 | 11.8 | 4.2 |

- 无刷行星齿轮减速电机主要技术参数 Brushless Gear Motor Technical Data

配置 22ZWN70-2460 无刷直流电机(22ZWN70-2460 BLDC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 减速器长度(L) Lengh(L) mm | 24.4 | 24.4 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 41.5 |
| 空载转速 No-load speed r/min | 1617 | 1158 | 429 | 316 | 222 | 118 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 943 | 676 | 250 | 184 | 130 | 69 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.073 | 0.10 | 0.25 | 0.34 | 0.48 | 0.80 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |

- 接线方式 Wire Diagram

| U | V | W | Vcc | Ha | Hb | He | GND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红 Red | 棕 Brown | 黑 Black | 蓝 Blue | 黄 Yellow | 棕 Brown | 红 Red | 绿 Green |
| 26AWG UL1007 |  |  | 28AWG UL1007 |  |  |  |  |