无刷直流行星齿轮减速电机（内齿圈材质:金属）

Φ32 行星减速器,允许转矩范围:0.3N.m~3.0N.m

32JXE30K/33ZWN38 32mm OD Planetary Gearbox,

Permissible Load Range: 0.3N.m~3.0N.m

BLDC Planetary Gear Motor（Fling Gear Material: Metal）

- 外形和安装尺寸 Dimensions

  - 无刷电动机主要技术参数 Brushless Motor Technical Data

| 电机型号 TYPE | 极数Number of poles | 相数Number of phase | 额定电压Rated Voltage VDC | 空载转速No-load Speed r/min | 额定转速Rated Speed r/min | 额定转矩Rated Torque mN.m | 额定功率Rated Power W | 峰值转矩 Reak Torque mN.m | 峰值电流Peak Current A | 电阻Line to line resistance ohms | 电感Line to line inductance mH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33ZWN38-2445 | 4 | 3 | 24 | 4500 | 3000 | 22 | 7 | 66 | 0.64 | 14.2 | 7 |

- 无刷行星齿轮减速电机主要技术参数 Brushless Gear Motor Technical Data

配置 33ZWN38-2445 无刷直流电机(33ZWN38-2445 BLDC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 减速器长度(L) Lengh(L) mm | 25.7 | 25.7 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 46.6 | 46.6 | 46.6 |
| 空载转速 No-load speed r/min | 1213 | 869 | 321 | 237 | 167 | 88 | 63 | 45 | 32 | 24 | 17 | 12 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.073 | 0.10 | 0.25 | 0.34 | 0.48 | 0.82 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3 | 3 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |

- 接线方式 Wire Diagram

| U | V | W | Vcc | Ha | Hb | He | GND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿 Green | 红 Red | 黑 Black | 黄 Yellow | 蓝 Blue | 橙 Orange | 棕 Brown | 白 White |

26AWG UL1007