无刷直流行星齿轮减速电机(内齿圈材质:金属)

BLDC Planetary Gear Motor (Ring Gear Material: Metal)

Φ42 行星减速器,允许转矩范围:2N.m~15N.m

42JX150K/42ZWN60	42mm OD Planetary Gearbox,

Permissible Load Range: 2N.m~15N.m

- 外形和安装尺寸 Dimensions

- 无刷电动机主要技术参数 Brushless Motor Technical Data

| 电机型号 TYPE | 极数Number of poles | 相数Number of phase | 额定电压Rated Voltage VDC | 空载转速No-load Speed r/min | 额定转速Rated Speed r/min | 额定转矩Rated Torque mN.m | 额定功率Rated Power W | 峰值转矩Reak Torque mN.m | 峰值电流Peak Current A | 电阻Line to line resistance ohms | 电感Line to line inductance mH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42ZWN60-2420 | 8 | 3 | 24 | 2000 | 1400 | 40 | 5.8 | 180 | 1.5 | 11.9 | 15.0 |
| 42ZWN60-2430 | 8 | 3 | 24 | 3000 | 2100 | 50 | 11 | 150 | 2.6 | 6.0 | 6.4 |

- 无刷行星齿轮减速电机主要技术参数 Brushless Gear Motor Technical Data

配置 42ZWN60-2420 无刷直流电机(42ZWN60-2420 BLDC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.5 | 14 | 21 | 49 | 84 | 104 | 126 | 172 | 294 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 减速器长度(L) Lengh(L) mm | 32.5 | 39.2 | 39.2 | 46 | 46 | 46 | 46 | 52.5 | 52.5 |
| 空载转速 No-lod speed r/min | 571 | 142 | 95 | 41 | 24 | 19 | 16 | 12 | 7 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 400 | 100 | 66 | 28 | 16 | 13 | 11 | 8 | 4.5 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.12 | 0.45 | 0.68 | 1.4 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 7.7 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 3 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |

配置 42ZWN60-2430 无刷直流电机(42ZWN60-2430 BLDC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.5 | 14 | 21 | 49 | 84 | 104 | 126 | 172 | 294 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 减速器长度(L) Lengh(L) mm | 32.5 | 39.2 | 39.2 | 46 | 46 | 46 | 46 | 52.5 | 52.5 |
| 空载转速 No-lod speed r/min | 857 | 214 | 143 | 61 | 36 | 29 | 24 | 17 | 10 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 600 | 150 | 100 | 43 | 25 | 20 | 17 | 12 | 7 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.15 | 0.56 | 0.8 | 1.9 | 3.4 | 3.8 | 5.1 | 5.6 | 9.7 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 3 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |

- 接线方式 Wire Diagram

| U | V | W | Vcc | Ha | Hb | He | GND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红 Red | 棕 Brown | 黑 Black | 蓝 Blue | 黄 Yellow | 棕 Brown | 红 Red | 绿 Green |
| 22AWG UL1007 |  |  | 26AWG UL1007 |  |  |  |  |