无刷直流行星齿轮减速电机（内齿圈材质:金属）

BLDC Planetary Gear Motor (Ring Gear Material: Metal)

Φ42 行星减速器,允许转矩范围:2N.m~20N.m

42JXGT200K/42ZWN60

- 外形和安装尺寸 Dimensions

42mm OD Planetary Gearbox,

Permissible Load Range: 2N.m~20N.m

- 无刷电动机主要技术参数 Brushless Motor Technical Data

| 电机型号 TYPE | 极数Number of poles | 相数Number of phase | 额定电压Rated Voltage VDC | 空载转速No-load Speed r/min | 额定转速Rated Speed r/min | 额定转矩Rated Torque mN.m | 额定功率Rated Power W | 峰值转矩Reak Torque mN.m | 峰值电流Peak Current A | 电阻Line to line resistance ohms | 电感Line to line inductance mH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42ZWN60-2430 | 8 | 3 | 24 | 3000 | 2100 | 50 | 11 | 150 | 2.6 | 6.0 | 6.4 |

- 无刷行星齿轮减速电机主要技术参数 Brushless Gear Motor Technical Data

配置 42ZWN60-2430 无刷直流电机(42ZWN60-2430 BLDC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 65 | 83 | 83 | 247 | 247 | 403 | 515 | 944 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 减速器长度(L) Lengh(L) mm | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 78.9 |
| 空载转速 No-lod speed r/min | 46 | 36 | 36 | 12 | 12 | 7.4 | 5.8 | 3.2 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 32 | 25 | 25 | 9 | 9 | 5.2 | 4.1 | 2.2 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 13 | 17 | 20 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

- 接线方式 Wire Diagram

| U | V | W | Vcc | Ha | Hb | He | GND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红 Red | 棕 Brown | 黑 Black | 蓝 Blue | 黄 Yellow | 棕 Brown | 红 Red | 绿 Green |
| 22AWG UL1007 |  |  | 26AWG UL1007 |  |  |  |  |