无刷直流行星齿轮减速电机（内齿圈材质:金属）

Φ42 行星减速器,允许转矩范围:0.5N.m~5N.m

42JXG50K/42BL40	42mm OD Planetary Gearbox,

Permissible Load Range: 0.5N.m~5N.m

BLDC Planetary Gear Motor (Fling Gear Material: Metal)

- 外形和安装尺寸 Dimensions

  - 无刷电动机主要技术参数 Brushless Motor Technical Data

| 电机型号 TYPE | 极数Number of poles | 相数Number of phase | 额定电压Rated Voltage VDC | 空载转速No-load Speed r/min | 额定转速Rated Speed r/min | 额定转矩Rated Torque mN.m | 额定功率Rated Power W | 峰值转矩Reak Torque mN.m | 峰值电流Peak Current A | 电阻Line to line resistance ohms | 电感Line to line inductance mH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42BL40-2441 | 10 | 3 | 24 | 4100 | 3000 | 70 | 22 | 300 | 6.2 | 2.6 | 1.83 |

  - 无刷行星齿轮减速电机主要技术参数 Brushless Gear Motor Technical Data

配置 42BL40-2441 无刷直流电机(42BL40-2441 BLDG Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.8 | 4.9 | 4.9 | 19 | 24 | 56 | 71 | 91 | 116 | 212 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 减速器长度(L) Lengh(L) mm | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 45.7 | 45.7 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 66.3 |
| 空载转速 No-lod speed r/min | 1075 | 840 | 840 | 216 | 171 | 73 | 58 | 45 | 35 | 19 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 785 | 615 | 615 | 158 | 125 | 54 | 42 | 33 | 26 | 14 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 1.1 | 1.4 | 2.9 | 3.6 | 4.7 | 5 | 5 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |

  - 接线方式 Wire Diagram

| U | V | W | Vcc | Ha | Hb | He | GND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄 Yellow | 红 Red | 黑 Black | 红 Red | 蓝 Blue | 绿 Green | 白 White | 黑 Black |
| 20AWG UL1430 |  |  | 26AWG UL1430 |  |  |  |  |