无刷直流行星齿轮减速电机(内齿圈材质:金属和粉末金属)

Φ42 行星减速器,允许转矩范围:1N.m~1.5N.m

42JX150K/42BL60 42mm OD Planetary Gearbox,

Permissible Load Range: 1N.m~1.5N.m

BLDC Planetary Gear Motor (Ring Gear Material: Metal and Powder Metal)

可在两种材质的内齿圈中进行选择：粉末金属(型号 42JXF150K),金属(型号 42JXE150K)

Ring gear can be selected within the two materials : Powder metal (Type: 42JXF150K) , Metal (Type: 42JXE150K)

- 外形和安装尺寸 Dimensions

- 无刷电动机主要技术参数 Brushless Motor Technical Data

| 电机型号 TYPE | 极数Number of poles | 相数Number of phase | 额定电压Rated Voltage VDC | 空载转速No-load Speed r/min | 额定转速Rated Speed r/min | 额定转矩Rated Torque mN.m | 额定功率Rated Power W | 峰值转矩Reak Torque mN.m | 峰值电流Peak Current A | 电阻Line to line resistance ohms | 电感Line to line inductance mH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42BL60-2440 | 10 | 3 | 24 | 4000 | 3000 | 160 | 50 | 650 | 11.8 | 1.1 | 0.96 |

- 无刷行星齿轮减速电机主要技术参数 Brushless Gear Motor Technical Data

配置 42BL60-2440 无刷直流电机(42BLS60-2440 BLDC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.5 | 14 | 21 | 49 | 84 | 104 | 126 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 减速器长度(L) Lengh(L) mm | 32.5 | 39.2 | 39.2 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 空载转速 No-lod speed r/min | 1143 | 286 | 190 | 82 | 48 | 38 | 32 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 857 | 214 | 143 | 61 | 36 | 29 | 24 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.50 | 1.8 | 2.7 | 5.7 | 9.8 | 12 | 14.7 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 3 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |

- 接线方式 Wire Diagram

| U | V | W | Vcc | Ha | Hb | He | GND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄 Yellow | 红 Red | 黑 Black | 红 Red | 蓝 Blue | 绿 Green | 白 White | 黑 Black |
| 20AWG UL1430 |  |  | 26AWG UL1430 |  |  |  |  |