无刷直流行星齿轮减速电机(内齿圈材质:金属)

- 外观和安装尺寸

Φ42 行星减速器,允许转矩范围:2N.m~20N.m

42JXGT200K/42BL60	42mm OD Planetary Gearbox,

Permissible Load Range: 2N.m~20N.m

BLDC Planetary Gear Motor (Fling Gear Material: Metal)

- 无刷电动机主要技术参数 Brushless Motor Technical Data

| 电机型号 TYPE | 极数Number of poles | 相数Number of phase | 额定电压Rated Voltage VDC | 空载转速No-load Speed r/min | 额定转速Rated Speed r/min | 额定转矩Rated Torque mN.m | 额定功率Rated Power W | 峰值转矩Reak Torque mN.m | 峰值电流Peak Current A | 电阻Line to line resistance ohms | 电感Line to line inductance mH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42BL60-2440 | 10 | 3 | 24 | 4000 | 3000 | 160 | 50 | 650 | 11.8 | 1.1 | 0.96 |

- 无刷行星齿轮减速电机主要技术参数 Brushless Gear Motor Technical Data

减速比	Reduction ratio

减速级数	Number of gear trains 减速器长度(L)    Lengh(L)	mm 空载转速	No-lod speed

额定转速	Rated speed

额定转矩	Rated torque

r/min

r/min N.m

17

2

48.0

235

176

2.2

22

2

48.0

182

136

2.9

65

3

58.3

62

46

7.6

83

3

58.3

48

36

9.7

106

3

58.3

38

28

12

247

4

68.6

16

12

20

最大瞬间允许负载	N.m

Max. permissible load in a short time

25

25

50

50

50

60

配置 42BL60-2440 无刷直流电机(42BL60-2440 BLDC Motor)

- 接线方式 Wire Diagram

| U | V | W | Vcc | Ha | Hb | He | GND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄 Yellow | 红 Red | 黑 Black | 红 Red | 蓝 Blue | 绿 Green | 白 White | 黑 Black |
| 20AWG UL1430 |  |  | 26AWG UL1430 |  |  |  |  |