无刷直流行星齿轮减速电机(内齿圈材质:金属)

Φ56 行星减速器（带油封）,允许转矩范围:2N.m~20N.m

56JX200K/57ZWN55	56mm OD Planetary Gearbox(With Oil Seal),

Permissible Load Range: 2N.m~20N.m

BLDC Planetary Gear Motor (Ring Gear Material: Metal)

- 外观和安装尺寸

- 无刷电动机主要技术参数 Brushless Motor Technical Data

| 电机型号 TYPE | 额定电压Rated Voltage VDC | 空载转速No-load Speed r/min | 空载电流No-load Current A | 额定转速Rated Speed r/min | 额定转矩Rated Torque mN.m | 输出功率Output power W | 额定电流Rated Current A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57ZWN55-2420 | 24 | 2000 | 200 | 1300 | 85 | 10 | 1.2 |
| 57ZWN55-2430 | 24 | 3000 | 400 | 2250 | 110 | 25 | 2.0 |

- 无刷行星齿轮减速电机主要技术参数 Brushless Gear Motor Technical Data

配置 57ZWN55-2420 无刷直流电机(57ZWN55-2420 BLDC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.6 | 4.25 | 13 | 15 | 18 | 32 | 47 | 55 | 65 | 76 | 168 | 198 | 234 | 276 | 326 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 减速器长度(L) Lengh(L) mm | 41 | 41 | 53 | 53 | 53 | 53 | 64 | 64 | 64 | 64 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 空载转速 No-lod speed r/min | 556 | 471 | 154 | 133 | 111 | 63 | 43 | 36 | 31 | 26 | 12 | 10 | 8.5 | 7.2 | 6.1 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 333 | 282 | 100 | 87 | 72 | 41 | 28 | 24 | 20 | 17 | 7.7 | 6.6 | 5.6 | 4.7 | 4.0 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.27 | 0.32 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 4.0 | 4.7 | 9.3 | 11 | 13 | 15 | 18 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

配置 57ZWN55-2430 无刷直流电机(57ZWN55-2430 BLDC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.6 | 4.25 | 13 | 15 | 18 | 32 | 47 | 55 | 65 | 76 | 168 | 198 | 234 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 减速器长度(L) Lengh(L) mm | 41 | 41 | 53 | 53 | 53 | 53 | 64 | 64 | 64 | 64 | 76 | 76 | 76 |
| 空载转速 No-lod speed r/min | 833 | 706 | 231 | 200 | 167 | 94 | 64 | 55 | 46 | 39 | 18 | 15 | 13 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 625 | 529 | 173 | 150 | 125 | 70 | 48 | 41 | 35 | 30 | 13 | 11 | 9.6 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 3.8 | 4.4 | 5.2 | 6.1 | 12 | 14 | 17 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |