无刷直流行星齿轮减速电机（内齿圈材质:金属）

Φ56 行星减速器（带油封）,允许转矩范围:2N.m~20N.m

56JX200K/57ZWN75 56mm OD Standard Gearbox,(with Oil seal)

Permissible Load Range: 2N.m~20N.m

BLDC Planetary Gear Motor (Ring Gear Material: Metal)

- 外形和安装尺寸 Dimensions

- 无刷电动机主要技术参数 Brushless Motor Technical Data

| 电机型号 TYPE | 额定电压Rated Voltage VDC | 空载转速No-load Speed r/min | 空载电流No-load Current A | 额定转速Rated Speed r/min | 额定转矩Rated Torque mN.m | 输出功率Output power W | 额定电流Rated Current A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57ZWN75-2420 | 24 | 2000 | 450 | 1200 | 300 | 40 | 2.8 |
| 57ZWN75-2430 | 24 | 3000 | 400 | 2000 | 300 | 60 | 4.0 |

- 无刷行星齿轮减速电机主要技术参数 Brushless Gear Motor Technical Data

配置 57ZWN75-2420 无刷直流电机(57ZWN75-2420 BLDC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.6 | 4.25 | 13 | 15 | 18 | 32 | 47 | 55 | 65 | 76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 减速器长度(L) Lengh(L) mm | 41 | 41 | 53 | 53 | 53 | 53 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 空载转速 No-lod speed r/min | 556 | 471 | 154 | 133 | 111 | 63 | 43 | 36 | 31 | 26 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 333 | 282 | 92 | 80 | 67 | 38 | 26 | 22 | 18 | 16 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 1.0 | 1.1 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 7.8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |

配置 57ZWN75-2430 无刷直流电机(57ZWN75-2430 BLDC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.6 | 4.25 | 13 | 15 | 18 | 32 | 47 | 55 | 65 | 76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 减速器长度(L) Lengh(L) mm | 41 | 41 | 53 | 53 | 53 | 53 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 空载转速 No-lod speed r/min | 833 | 706 | 231 | 200 | 167 | 94 | 64 | 55 | 46 | 39 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 556 | 471 | 154 | 133 | 111 | 63 | 43 | 36 | 31 | 26 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 1.0 | 1.1 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 7.8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |