无刷直流行星齿轮减速电机(内齿圈材质:金属)

42JX150K/42ZWNP59

Φ42行星减速器,允许转矩范围:2N.m~15N.m

42mm OD Planetary Gearbox,

Permissible Load Range: 2N.m~15N.m

BLDC Planetary Gear Motor (Ring Gear Material: Metal)

无刷直流电动机，3相10极，外置驱动器 3 phase 10 poles brushless DC motor, with external driver

- 外形和安装尺寸Dimensions

- 无刷电动机主要技术参数Brushless Motor Technical Data

| 电机型号 TYPE | 极数 Number of poles | 相数 Number of phase | 额定电压 Rated voltage VDC | 空载转速 No-load speed r/min | 额定转速 Rated speed r/min | 额定转矩 Rated torque mN.m | 额定功率 Rated Power W | 额定电流 Rated current mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42ZWNP59-2440 | 10 | 3 | 24 | 4000 | 3000 | 68 | 1.2 | 21 |

- 无刷行星齿轮减速电机主要技术参数Brushless Gear Motor Technical Data

- 无刷行星齿轮减速电机主要技术参数Brushless Gear Motor Technical Data

配置42ZWNP59-2440无刷直流电机(42ZWNP59-2440 BLDC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.5 | 14 | 21 | 49 | 84 | 104 | 126 | 172 | 294 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 减速器长度(L) Length(L) mm | 32.5 | 39.2 | 39.2 | 46 | 46 | 46 | 46 | 52.5 | 52.5 |
| 空载速度 No-load speed r/min | 1143 | 286 | 190 | 82 | 48 | 38 | 32 | 23 | 14 |
| 额定转速 Rated speedrAnin | 857 | 214 | 143 | 61 | 36 | 29 | 24 | 17 | 10 |
| 额定转矩 Rated torqueN.m | 0.21 | 0.77 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 5.1 | 6.2 | 7.7 | 13 |
| 最大瞬间允许负载N.m Max. permissible load in a short time | 3 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |

- 接线方式Wire Diagram

| U | V | W | Vcc | Ha | Hb | He | GND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰 | 棕 | 白 | 红 | 黄 | 蓝 | 绿 | 黑 |
| Grey | Brown | White | Red | Yellow | Blue | Green | Black |
| 22AWG UL1007 |  |  | 28AWG UL1007 |  |  |  |  |

(Green ) PWM 绿色(Green)

- FG 绿色(Green )