混合式步进行星齿轮减速电机（内齿圈材质:金属）

Φ22 标准型减速器,允许转矩范围:0.6N.m~2.0N.m

22JXS20K/20STH 22mm Standard Gearbox,

Permissible Load Range: 0.6N.m~2.0N.m

Planetary Gear Stepping Motor（Ring Gear Material: Metal）

- 行星齿轮减速器 Planetary

| 内齿圈材料 | Ring material | 金属Metal |
| --- | --- | --- |
| 输出轴轴承形式 Bearing at output |  | 滚动轴承Ball bearings |
| 最大允许径向负载 （离法兰 10mm 处） Max. Radial load （10mm from flange） |  | ≤20N |
| 最大允许轴向负载 Max. shaft axial load |  | ≤10N |
| 径向间隙 （测量点尽量接近法兰） Radial play of shaft （near to flange） |  | ≤0.08 mm |
| 轴向间隙 | Axial play of shaft | ≤0.3 mm |
| 背隙（无负载时） Backlash at no-load |  | ≤1.5° |

Gearb

ox

20STH 混合式步进电机性能 20STH Hybrid Stepping Motor Specifications

| Model No. | 额定电压Rated Voltage | 每相电流 Current /Phase | 每相电阻 Resistance /Phase | 电感 Inductance /Phase | 保持转矩Holding Torgue | 引出线数# of Leads | 转动惯量Rotor Inertia | 重 量 Weight | 长度L1 Length L1 | 适配减速比Max. Gear Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单轴 Single Shaft | V | A | Ω | mH | g.cm |  | g-m² | g | mm |  |
| 20STH33-0604A | 3.9 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 180 | 4 | 2.0 | 60 | 33 | ≤1:369 |
| 20STH42-0804A | 4.32 | 0.8 | 5.4 | 1.5 | 300 | 4 | 3.6 | 80 | 42 | ≤1:264 |

常规产品是单出轴，可以订货双出轴，型号的后缀号A 改为B。A Single Shaft, B Double shaft

- 22JXS20K 行星减速器性能 22JXS20K Planetary Gearbox Specifications

减速比 Reduction ratio

减速级数 Number of gear trains

减速器长度(L2)	Length(L2) mm

3.71	5.18

1

24.4

14

19

2

33.0

27

51

71	100

3

41.5

139	189

264

4

49.8

369

最大额定转矩

Max. rated torque

瞬间允许转矩

Short time permissible torque

kg. cm

6

10

16

20

kg.cm

18

30

48

60

效率	Efficiency	%	90%	81%	73%	66%

重量	Weight	g	35	45	55	65

- 外形和安装尺寸 Dimensions

- 矩频曲线 Frequency-torque Characteristics