混合式步进行星齿轮减速电机（内齿圈材质:金属和粉末金属）

Φ36 标准型减速器,允许转矩范围:1.8N.m~6.0N.m

36JXES60K/42STH	36mm Standard Gearbox,

Permissible Load Range: 1.8N.m~6.0N.m

Planetary Gear Stepping Motor (Ring Gear Material: Metal and Powder Metal)

可在两种材料的内齿圈中进行选择：粉末金属(型号 36JXF60K ),金属(型号 36JXE60K )

Ring gear can be selected within the two materials : Powder metal (Type:36JXF60K) , Metal (Type:36JXE60K)

- 行星齿轮减速器 Planetary Gearbox

| 内齿圈材料 Ring material | E 型:金属Metal F 型:金属粉末Powder metal |
| --- | --- |
| 输出轴轴承形式 Bearing at output | 滚动轴承Ball bearings |
| 最大允许径向负载（离法兰 10mm 处） Max. Radial load（10mm from flange） | ≤50N |
| 最大允许轴向负载Max. shaft axial load | ≤30N |
| 径向间隙（测量点尽量接近法兰） Radial play of shaft （near to flange） | ≤0.07mm |
| 轴向间隙 Axial play of shaft | ≤0.3 mm |
| 背隙（无负载时） Backlash at no-load | ≤1.5° |

- 42STH5 混合式步进电机性能 42STH Hybrid Stepping Motor Specifications

| Model No. | 额定电压Rated Voltage | 每相电流 Current /Phase | 每相电阻 Resistance /Phase | 电感 Inductance /Phase | 保持转矩Holding Torgue | 引出线数# of Leads | 转动惯量Rotor Inertia | 重 量 Weight | 长度L1 Length L1 | 适配减速比Max. Gear Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单轴 Single Shaft | V | A | Ω | mH | g.cm |  | g-m² | g | mm |  |
| 42STH33-0316A | 12 | 0.31 | 38.5 | 21 | 1.6 | 6 | 35 | 0.22 | 34 | ≤1:100 |
| 42STH33-1334A | 2.8 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 4 | 35 | 0.22 | 34 | ≤1:71 |

常规产品是单出轴，可以订货双出轴，型号的后缀号A 改为B。A Single Shaft, B Double shaft

- 36JXES60K 行星减速器性能 36JXES60K Planetary Gearbox Specifications

| 减速比 Reduction ratio | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |
| 减速器长度(L2) Length(L2) mm | 27.0 |  | 34.1 |  |  | 41.0 |  |  |  |
| 最大额定转矩 kg. cm Max. rated torque | 6 |  | 24 |  |  | 50 |  |  |  |
| 瞬间允许转矩 kg.cm Short time permissible torque | 20 |  | 70 |  |  | 150 |  |  |  |
| 效率 Efficiency % | 90% |  | 81% |  |  | 73% |  |  |  |
| 重量 Weight g | 195 |  | 210 |  |  | 290 |  |  |  |

- 外形和安装尺寸 Dimensions

  - 矩频曲线 Frequency-torque Characteristics