混合式步进行星齿轮减速电机（内齿圈材质:金属）

Planetary Gear Stepping Motor (Ring Gear Material: Metal)

42JXGS100K/42STH

Φ42 行星减速器,允许转矩范围:3N.m~10N.m 42mm Planetary Gearbox

Permissible Load Range: 3N.m~ 10N.m

- 行星齿轮减速器 Planetary Gearbox

| 内齿圈材料 | Ring material | 金属Metal |
| --- | --- | --- |
| 输出轴轴承形式 | Bearing at output | 滚动轴承Ball bearings |
| 最大允许径向负载（离法兰 10mm 处） Max. Radial load（10mm from flange） |  | ≤50N |
| 最大允许轴向负载Max. shaft axial load |  | ≤30N |
| 径向间隙（测量点尽量接近法兰） Radial play of shaft （near to flange） |  | ≤0.07mm |
| 轴向间隙 | Axial play of shaft | ≤0.3 mm |
| 背隙（无负载时）Backlash at no-load |  | ≤1.5° |

- 42STH 混合式步进电机性能 42STH Hybrid Stepping Motor Specifications

| Model No. | 额定电压Rated Voltage | 每相电流 Current /Phase | 每相电阻 Resistance /Phase | 电感 Inductance /Phase | 保持转矩Holding Torgue | 引出线数# of Leads | 转动惯量Rotor Inertia | 重 量 Weight | 长度L1 Length L1 | 适配减速比Max. Gear Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单轴 Single Shaft | V | A | Ω | mH | g.cm |  | g-m² | g | mm |  |
| 42STH33-1334A | 2.8 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 4 | 35 | 0.22 | 34 |  |
| 42STH38-1684A | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 3.6 | 4 | 54 | 0.28 | 40 | ≤1:91 |

常规产品是单出轴，可以订货双出轴，型号的后缀号A 改为B。A Single Shaft, B Double shaft

- 40JXGS100K 行星减速器，性能 40JXGS100K Planetary Gearbox Specifications

| 减速比 Reduction ratio | 3.82 | 4.88 | 15 | 19 | 24 | 56 | 71 | 91 | 116 | 212 | 271 | 346 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| 减速器长度(L2) Length(L2) mm | 36.9 |  | 47.4 |  |  | 57.7 |  |  |  | 68.0 |  |  |
| 最大额定转矩 kg. cm Max. rated torque | 30 |  | 50 |  |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |
| 瞬间允许转矩 kg.cm Short time permissible torque | 90 |  | 150 |  |  | 240 |  |  |  | 300 |  |  |
| 效率 Efficiency % | 90% |  | 81% |  |  | 73% |  |  |  | 66% |  |  |
| 重量 Weight g | 200 |  | 270 |  |  | 330 |  |  |  | 410 |  |  |

- 外形和安装尺寸 Dimensions

- 矩频曲线 Frequency-torque Characteristics