永磁直流齿轮减速电机 PM DC Spur Gear Motor

允许转矩范围:8.0N.m

Permissible Load Range: 8.0N.m

70JB80K/60ZY105

- 产品特点和用途 Description of The Product

□70mm 的一体式齿轮减速器，允许负载 8.0N.m。合金结构钢齿轮，全部滚动轴承的配置。

□70mm integrated gearbox, with rated torque up to 8.0 N.m, alloy constructional steel gears, all equipped with ball bearings.

- 外形和安装尺寸 Dimensions

- 电动机主要技术参数 Motor Technical Data

| 电机型号 Type | 额定电压Rated voltage VDC | 空载转速No-load speed r/min | 空载电流No-load current A | 额定转速Rated speed r/min | 额定转矩Rated Torque mN.m | 输出功率Output power W | 额定电流Rated current A | 堵转转矩Stall torque mN.m | 堵转电流Stall Current A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60ZY105-2420 | 24 | 2000 | 0.25 | 1600 | 165 | 30 | 1.8 | 760 | 7.3 |
| 60ZY105-2430 | 24 | 3000 | 0.35 | 2400 | 180 | 45 | 2.2 | 790 | 11.2 |

- 齿轮减速电机主要技术参数 Gear Motor Technical Data

减 速 比

减速级数空载转速额定转速

额定转矩

Reduction ratio Number of gear trains No-load speed

Rated speed

Rated torque

最大瞬间允许负载

Max. permissible load in a short time

r/min

r/min N.m

N.m

转向	Direction of rotation

50

3

40

32

6.0

8.0

CCW

60

4

33

26

6.5

16

CW

75

4

27

21

8.0

16

CW

90

4

22

18

8.0

16

CW

100

4

20

16

8.0

16

CW

配置 60ZY105-2420 直流电机(60ZY105-2420 DC Motor)

减 速 比

减速级数空载转速额定转速

额定转矩

Reduction ratio Number of gear trains No-load speed

Rated speed

Rated torque

最大瞬间允许负载

Max. permissible load in a short time

r/min

r/min N.m

N.m

50

3

60

48

6.5

8.0

60

4

50

40

7.8

16

75

4

40

32

8.0

16

90

4

33

26

8.0

16

100

4

30

24

8.0

16

转向	Direction of rotation	CCW	CW	CW	CW	CW

配置 60ZY105-2430 直流电机(60ZY105-2430 DC Motor)

- 电动机特性图 Motor Characteristic Figure

F-11