永磁直流齿轮臧速电机	PM DC Spur Gear Motor

Φ37 行星减速器,允许转矩范围:0.6N. m

37mm OD Planetary Gearbox,

Permissible Load Range: 0.6N.m

37JB6K/35ZY30

- 外形和安装尺寸 Dimensions

- 电动机主要技术参数 Motor Technical Data

| 电机型号 TYPE | 额定电压Rated voltage VDC | 空载转速No-load Speed r/min | 空载电流No-load Current mA | 额定转速Rated speed r/min | 额定转矩Rated torque mN.m | 输出功率Output power W | 额定电流 Rated current mA | 堵转力矩Stall Torque mN.m | 堵转电流Stall current A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35ZY30-1230 | 12 | 3000 | 60 | 2400 | 5 | 1.2 | 280 | 12 | 0.56 |
| 35ZY30-1250 | 12 | 5000 | 80 | 4300 | 4 | 1.8 | 330 | 24 | 1.20 |

- 齿轮减速电机主要技术参数 Gear Motor Technical Data

配置 35ZY30-1230 直流电机(35ZY30-1230 DC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 10 | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear train | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 减速器长度(L) Length(L) mm | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 空载转速 No-load speed r/min | 300 | 167 | 100 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 7.5 | 6 | 4 | 3 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 240 | 133 | 80 | 48 | 32 | 24 | 16 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3.2 | 2.4 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.04 | 0.07 | 1.11 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.44 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 转向 Direction of rotation | CCW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CW | CW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CCW |

配置 35ZY30-1250 直流电机(35ZY30-1250 DC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 10 | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear train | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 减速器长度(L) Length(L) mm | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 空载转速 No-load speed r/min | 500 | 278 | 167 | 100 | 67 | 50 | 33 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 6.6 | 5.0 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 430 | 239 | 143 | 86 | 57 | 43 | 29 | 22 | 17 | 14 | 11.3 | 9.2 | 6.3 | 4.8 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.44 | 0.58 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 转向 Direction of rotation | CCW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CW | CW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CCW |

- 电动机特性图 Motor Characteristic Figure

F-2