永磁直流齿轮减速电机	PM DC Spur Gear Motor

Φ37 行星减速器,允许转矩范围:0.6N.m

37JB6K/35ZY40

- 电动机主要技术参数 Motor Technical Data

外形和安装尺寸 Dimensions

37mm OD Planetary Gearbox, Permissible Load Range: 0.6N.m

| 电机型号 TYPE | 额定电压Rated voltage VDC | 空载转速No-load Speed r/min | 空载电流No-load current mA | 额定转速Rated Speed r/min | 额定转矩Rated torque mN.m | 输出功率Output power W | 额定电流Rated current mA | 堵转力矩Stall Torque mN.m | 堵转电流Stall current A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35ZY40-1230 | 12 | 3000 | 80 | 2300 | 7 | 2.1 | 400 | 22 | 0.8 |
| 35ZY40-1250 | 12 | 5000 | 100 | 4100 | 8 | 3.5 | 570 | 34 | 2.2 |

- 齿轮减速电机主要技术参数 Gear Motor Technical Data

配置 35ZY40-1230 直流电机(35ZY40-1230 DC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 减速器长度(L) Length(L) mm | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 空载转速 No-load speed r/min | 500 | 300 | 167 | 100 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 383 | 230 | 128 | 77 | 46 | 31 | 23 | 16 | 12 | 10 | 8.5 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.23 | 0.35 | 0.46 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 转向 Direction of rotation | CCW | CCW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CW | CW | CW | CW |

减 速 比 Reduction ratio

减速级数 Number of gear train

减速器长度(L)  Length(L) 空载转速 No-load speed 额定转速 Rated speed

额定转矩   Rated torque

最大瞬间允许负载

mm r/mi r/min N.m

N.m

6

2

19

833

683

0.04

10

2

19

500

410

0.06

18

3

21.5

278

228

0.11

30

3

21.5

167

137

0.18

50

4

24

100

82

0.26

75

4

24

67

55

0.39

100

4

24

50

41

0.52

150

5

26.5

33

28

0.6

200

5

26.5

25

23

0.6

250

5

26.5

20

18

0.6

300

5

26.5

17

16

0.6

Max. permissible load in a short time

0.3

0.3

0.6

0.6

1.2

1.2

1.2

1.8

1.8

1.8

1.8

转向

Direction of rotation

CCW	CCW

CW

CW

CCW	CCW	CCW

CW

CW

CW

CW

配置 35ZY40-1250 直流电机(35ZY40-1250 DC Motor)

- 电动机特性图 Motor Characteristic Figure

F-3