永磁直流齿轮减速电机 PM DC Spur Gear Motor

N.m

允许转矩范围:5.0N.m

Permissible Load Range:5.0 N.m

60JB50K/60ZY75

- 产品特点和用途 Description of The Product

□60mm 的一体式齿轮减速器，允许负载 5.0N.m。合金结构钢齿轮，全部滚动轴承的配置。

- 外形和安装尺寸 Dimensions

□60mm integrated gearbox, with rated torque up to 5.0 N.m, alloy constructional steel gears, all equipped with ball bearings.

  - 电动机主要技术参数 Motor Technical Data

| 电机型号 TYPE | 额定电压 Rated voltage VDC | 空载转速 No-load Sped r/min | 空载电流 No-load current mA | 额定转速Rated Speed r/min | 额定转矩Rated torque mN.m | 输出功率Output power W | 额定电流 Rated current mA | 堵转力矩 Stall Torque m N.m | 堵转电流 Stall current A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60ZY75-2420 | 24 | 2000 | 0.3 | 1600 | 50 | 8 | 0.8 | 215 | 2.1 |
| 60ZY75-2430 | 24 | 3000 | 0.4 | 2400 | 70 | 17 | 1.2 | 296 | 5.0 |
| 60ZY75-2440 | 24 | 4000 | 0.5 | 3200 | 90 | 30 | 2.2 | 404 | 8.5 |

  - 齿轮减速电机主要技术参数 Gear Motor Technical Data

配置 60ZY75-2420 直流电机(60ZY75-2420 DC Motor)

| 减 速 比 Reduction ratio | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 减速器长度(L) Length(L) mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 空载转速 No-load speed r/min | 667 | 400 | 267 | 200 | 160 | 133 | 80 | 67 | 40 | 27 | 22 | 20 | 17 | 13 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 533 | 320 | 213 | 160 | 128 | 106 | 64 | 53 | 32 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10.5 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.13 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4.3 | 5.0 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 转 向 Direction of rotation | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CW | CW | CW | CW | CW |

配置 60ZY75-2430 直流电机(60ZY75-2430 DC Motor)

| 减 速 比 Reduction ratio | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 减速器长度(L) Length(L) mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 空载转速 No-load speed r/min | 1000 | 600 | 400 | 300 | 240 | 200 | 120 | 100 | 60 | 40 | 33 | 30 | 25 | 20 |
| 额定转速 Rated speed r/min | 800 | 480 | 320 | 240 | 192 | 160 | 96 | 80 | 48 | 32 | 26 | 24 | 20 | 16 |
| 额定转矩 Rated torque N.m | 0.17 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 | 0.85 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3.8 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 最大瞬间允许负载 N.m Max. permissible load in a short time | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 转 向 Direction of rotation | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CW | CW | CW | CW | CW |

F-8

电动机特性图 Motor Characteristic Figure