52ZY85 永磁直流电动机 52ZY85 PMDC Motor

产品特点和用途 Description of The Product

直径 52mm 的永磁直流电动机，密封结构，适合于各种要求低噪音的使用场合。

52MM OD PMDC motor, totally enclosed, used in occasions which require motors with low noise.

- 外形尺寸 Dimensions

- 电动机主要技术参数 Motor Technical Data

| 电机型号 TYPE | 额定电压Rated voltage VDC | 空载转速No-load speed r/min | 空载电流No-load current A | 额定转速Rated speed r/min | 额定转矩Rated torque mN.m | 输出功率Output Power W | 额定电流Rated current A | 堵转转矩Stall torque mN.m | 堵转电流Stall current A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52ZY85-2420 | 24 | 2000 | 0.25 | 1600 | 60 | 10 | 0.9 | 260 | 5.0 |
| 52ZY85-2430 | 24 | 3000 | 0.35 | 2400 | 75 | 18 | 1.5 | 320 | 6.0 |
| 52ZY85-2440 | 24 | 4000 | 0.42 | 3200 | 80 | 27 | 2.0 | 446 | 7.5 |

52ZY95 永磁直流电动机 52ZY95 PMDC Motor

- 产品特点和用途 Description of The Product

直径 52mm 的永磁直流电动机，密封结构，适合于各种要求低噪音的使用场合。

52MM OD PMDC motor, totally enclosed, used in occasions which require motors with low noise.

- 外形尺寸 Dimensions

- 电动机主要技术参数 Motor Technical Data

| 电机型号 TYPE | 额定电压 Rated voltage VDC | 空载转速No-load speed r/min | 空载电流No-load current A | 额定转速Rated speed r/min | 额定转矩Rated torque mN.m | 输出功率Output Power W | 额定电流Rated current A | 堵转转矩Stall torque mN.m | 堵转电流Stall current A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52ZY95-2420 | 24 | 2000 | 0.2 | 1600 | 80 | 15 | 1.2 | 400 | 4.2 |
| 52ZY95-2430 | 24 | 3000 | 0.3 | 2400 | 100 | 25 | 1.8 | 410 | 6.0 |
| 52ZY95-2440 | 24 | 4000 | 0.4 | 3200 | 130 | 40 | 3.0 | 585 | 11 |

1-4